1 跑马灯实验

1.1 实验目的

通过代码控制ALIENTEK阿波罗STM32开发板上的两个LED灯DS0和DS1交替闪烁，实现类似跑马灯的效果。

修改代码，初步掌握STM32F429基本IO口的使用。

1.2 原代码描述

寄存器版本

Main.c

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "led.h"

int main(void)

{

Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);

delay_init(180);

LED_Init();

while(1)

{

LED0=0;

LED1=1;

delay_ms(500);

LED0=1;

LED1=0;

delay_ms(500);

}

}

Led.c

#include "led.h"

void LED_Init(void)

{

RCC->AHB1ENR|=1<<1;

GPIO_Set(GPIOB,PIN0|PIN1,GPIO_MODE_OUT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_PU);

LED0=1;

LED1=1;

}

原实验首先初始化系统时钟，延时程序，GPIO（上拉输出）。

通过延时程序隔一段时间改变LED1和LED2所在GPIO口输出的电平信号（低电平有效）改变LED的输出情况，达到流水灯的效果。

HAL库版本

Main.c

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "led.h"

int main(void)

{

HAL_Init();                     //初始化HAL库

Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);   //设置时钟,180Mhz

delay_init(180);                //初始化延时函数

LED_Init();                     //初始化LED    while(1)

{

LED0=0;			     //LED0亮

LED1=1;				 //LED1灭

delay_ms(500);

LED0=1;				//LED0灭

LED1=0;				//LED1亮

delay_ms(500);

}

}

Led.c

#include "led.h"

void LED_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;

__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();           //开启GPIOB时钟

GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1; //PB1,0

GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  //推挽输出

GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;          //上拉

GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;     //高速

HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);	//PB0置1，默认初始化后灯灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);	//PB1置1，默认初始化后灯灭

}

1.3代码修改

寄存器版本

Main.c

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "led.h"

#include "Timer.h"

#define LED0_PWM_VAL TIM3->CCR4

int main(void)

{

u16 Tar；

u16 led0pwmval=0;

Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);

TIM3_Int_Init(100,72)；

TIM3_PWM_Init(100,72);

delay_init(180);

LED_Init();

while(1)

{

if(Tar) led0pwmval++;

else led0pwmval--;

if(led0pwmval>60)Tar=0;

if(led0pwmval==0)Tar=1;

LED0_PWM_VAL=led0pwmval;	}

}

Timer.c

void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)

{

RCC->APB1ENR|=1<<1;

TIM3->ARR=arr;

TIM3->PSC=psc;

TIM3->DIER|=1<<0;

TIM3->CR1|=0x01;

MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQn,2);

}

void TIM3_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)

{

RCC->APB1ENR|=1<<1;

RCC->AHB1ENR|=1<<2;

GPIO_Set(GPIOB,PIN1,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_PU);

GPIO_AF_Set(GPIOB,1,2);	//PB1,AF2

TIM3->ARR=arr;

TIM3->PSC=psc;

TIM3->CCMR2|=6<<12;

TIM3->CCMR2|=1<<11;

TIM3->CCER|=1<<12;

TIM3->CCER|=1<<13;

TIM3->CR1|=1<<7;

TIM3->CR1|=1<<0;

}

HAL库版本

Main.c

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "usart.h"

#include "led.h"

#include "key.h"

int main(void)

{

HAL_Init();                     //初始化HAL库

Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);   //设置时钟,180Mhz

delay_init(180);                //初始化延时函数

LED_Init();                     //初始化LED

KEY_Init();

while(1)

{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);

if(KEY2 == 0)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);

else

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);

if(KEY0 == 0)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);

else

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);

}

}

修改的代码引入了定时器3，并利用其输出PWM波形，再将其输出至连接LED的GPIO接口，以实现呼吸灯的效果。

Pwm波的原理如上图所示，定时器中的计数器不断自增，直到达到自动重装寄存器ARR中设定的目标值，然后归零，再次累计。在此过程中，我们可以通过改比较输出寄存器CCR的值，使计数器的值在高于和低于CCR的值时，分别输出高低电平，我们即可通过改变CCR的值改变输出波形的占空比，模拟出电压平滑变化的效果。

1.4实验结果

在代码烧录后，即可观察到LED从灭到亮，达到最亮后，又从亮到暗变化的呼吸灯效果。

1.5实验心得

在本次STM32F4按键输入实验中，我不仅掌握了GPIO口的使用方法，还通过解决按键无反应等问题，提升了硬件编程和问题解决能力。通过引入状态标志和时间控制，以及外部中断和定时器PWM波形的实践，我对嵌入式系统的中断处理和LED控制有了更深入的理解，这些经验将为我未来的学习和工作打下坚实的基础。

2 按键输入实验（HAL版本）

2.1 实验目的

利用板载的4个按键，来控制板载的两个LED的亮灭，熟悉STM32F4的 O口作为输入口 的使用方法。

2.2 原代码描述

Main.c

#include "delay.h"

#include "key.h"

#include "led.h"

#include "sys.h"

#include "usart.h"

int main(void) {

u8 key;

HAL_Init();                      // 初始化HAL库

Stm32_Clock_Init(360, 25, 2, 8); // 设置时钟,180Mhz

delay_init(180);                 // 初始化延时函数

uart_init(115200);               // 初始化USART

LED_Init();                      // 初始化LED

KEY_Init();                      // 初始化按键

u8 flag = 0;

u8 timer = 20;

u8 t = 0;

LED0 = 0;

LED1 = 1;

while (1) {

key = KEY_Scan(0); // 按键扫描

switch (key) {

case WKUP_PRES: // 控制LED0,LED1互斥点亮

//   LED1 = !LED1;

//   LED0 = !LED1;

flag = 1;

break;

case KEY2_PRES: // 控制LED0翻转

//   LED0 = !LED0;

timer+=2;

break;

case KEY1_PRES: // 控制LED1翻转

//   LED1 = !LED1;

flag = 0;

break;

case KEY0_PRES: // 同时控制LED0,LED1翻转

//   LED0 = !LED0;

//   LED1 = !LED1;

timer-=2;

break;

}

if (t >= timer && flag == 1) {

t = 0;

LED0 = !LED0;

LED1 = !LED1;

}

delay_ms(10);

t++;

}

}

其中注释的部分是原本的代码。

原代码的作用是直接通过按键操作控制LED0和LED1的亮灭状态。具体来说，按下不同的按键可以实现以下功能：按下WKUP按键使LED0和LED1互斥点亮；按下KEY2按键翻转LED0的状态；按下KEY1按键翻转LED1的状态；按下KEY0按键同时翻转LED0和LED1的状态。

修改后的代码效果是引入了状态标志和时间控制机制，使得LED0和LED1的翻转操作变得可调节和有条件触发。按下WKUP按键将标志变量flag设置为1，启动LED0和LED1的交替闪烁；按下KEY2按键增加翻转时间间隔timer，从而延长LED0和LED1交替闪烁的时间间隔；按下KEY1按键将标志变量flag设置为0，停止LED0和LED1的交替闪烁；按下KEY0按键减少翻转时间间隔timer，从而缩短LED0和LED1交替闪烁的时间间隔。这样，LED0和LED1的翻转不再是一次性的，而是根据timer的值周期性进行，且只有当flag为1时翻转操作才会执行。

2.3实验结果

在代码加载并运行之后，可以观察到两个LED灯呈现出交替闪烁的效果。初始状态下，两个LED灯都是熄灭的。随着程序的启动，LED灯会开始按照预设的节奏交替点亮和熄灭。同时可以通过左右按钮控制其闪烁的频率，亦可以控制开始和停止。

2.4实验心得

通过本次按键输入实验，我深入了解了STM32F4的GPIO口作为输入输出的使用方法，并通过按键控制LED亮灭，实现了交替闪烁效果。实验中，我通过查阅资料和调试，成功解决了按键无反应的问题，增强了硬件编程能力。

4 外部中断实验（HAL版本）

4.1 实验目的

学习如何使用STM32F429的外部输入中断，了解中断优先级的设置方法与表现，学习将中断线映射为GPIO的方法，在中断服务函数中处理逻辑。

4.2 原代码描述

Main.c

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "usart.h"

#include "led.h"

#include "exti.h"

int main(void)

{

HAL_Init();                     //初始化HAL库

Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);   //设置时钟,180Mhz

delay_init(180);                //初始化延时函数

uart_init(115200);              //初始化USART

LED_Init();                     //初始化LED

EXTI_Init();                    //外部中断初始化

while(1)

{

printf("OK\r\n");           //打印OK提示程序运行

delay_ms(1000);             //每隔1s打印一次

}

}

EXTI.c

#include "exti.h"

#include "delay.h"

#include "led.h"

#include "key.h"

//外部中断初始化

void EXTI_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();               //开启GPIOA时钟

__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();               //开启GPIOC时钟

__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();               //开启GPIOH时钟

GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0;                //PA0

GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_RISING;      //上升沿触发

GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN;

HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);

GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_13;               //PC13

GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_FALLING;     //下降沿触发

GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;

HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);

GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;     //PH2,3

HAL_GPIO_Init(GPIOH,&GPIO_Initure);

//中断线0-PA0

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn,2,0);       //抢占优先级为2，子优先级为0

HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);             //使能中断线0

//中断线2-PH2

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI2_IRQn,2,1);       //抢占优先级为2，子优先级为1

HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);             //使能中断线2

//中断线3-PH3

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn,2,2);       //抢占优先级为2，子优先级为2

HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn);             //使能中断线2

//中断线13-PC13

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn,2,3);   //抢占优先级为2，子优先级为3

HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);         //使能中断线13

}

//中断服务函数

void EXTI0_IRQHandler(void)

{

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);//调用中断处理公用函数

}

void EXTI2_IRQHandler(void)

{

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_2);//调用中断处理公用函数

}

void EXTI3_IRQHandler(void)

{

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_3);//调用中断处理公用函数

}

void EXTI15_10_IRQHandler(void)

{

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13);//调用中断处理公用函数

}

//中断服务程序中需要做的事情

//在HAL库中所有的外部中断服务函数都会调用此函数

//GPIO_Pin:中断引脚号

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

delay_ms(100);      //消抖

switch(GPIO_Pin)

{

case GPIO_PIN_0:

if(WK_UP==1)

{

LED1=!LED1;//控制LED0,LED1互斥点亮

LED0=!LED1;

}

break;

case GPIO_PIN_2:

if(KEY1==0)  //LED1翻转

{

LED1=!LED1;

}

break;

case GPIO_PIN_3:

if(KEY0==0)  //同时控制LED0,LED1翻转

{

LED0=!LED0;

LED1=!LED1;

}

break;

case GPIO_PIN_13:

if(KEY2==0)

{

LED0=!LED0;//控制LED0翻转

}

break;

}

}

原实验通过串口每隔一秒打印”ok”，并通过配置按钮中断，使得当按钮被按下时，程序进入中断，导致主进程停止，最终表现为打印ok间隔大于1秒，直到中断结束再次恢复。

4.3 代码修改

EXTI.c

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

delay_ms(100);      //消抖

switch(GPIO_Pin)

{

case GPIO_PIN_0:

if(WK_UP==1)

{

CCR = 60;

TIM3_CH4Handler.Pulse=CCR;

}

break;

case GPIO_PIN_2:

if(KEY1==0)

{

CCR++;

TIM3_CH4Handler.Pulse=CCR;

}

break;

case GPIO_PIN_3:

if(KEY0==0)

{

CCR--;

TIM3_CH4Handler.Pulse=CCR;

}

break;

case GPIO_PIN_13:

if(KEY2==0)

{

LED0=1;//关闭LED

}

}

}

修改的代码借用了实验一中TIM3及PWM初始化的部分代码，用于输出模拟电压值，主要改动了不同中断通道的中断操作以实现对LED亮度的调整。

4.4 实验结果

在程序烧录后，LED0会以60%的亮度常亮，按下KEY1，亮度会提高，按下KEY0，亮度会降低，按下KEY2==0，LED0会熄灭。

4.5实验心得

通过本次外部中断实验，我深入学习了STM32F429的外部中断使用方法，包括中断优先级的设置、中断线映射为GPIO的过程，以及在中断服务函数中处理逻辑的实践。实验中，我通过按键触发中断，实现了对LED亮度的实时调节，这不仅增强了我的硬件编程能力，还让我对嵌入式系统的中断处理有了更深刻的理解。特别是在解决按键抖动和中断响应方面，我学到了很多实用的技巧。