# 29 IIC实验

## 29.1 实验目的

本实验中将研究如何使用STM32F429的普通IO口模拟IIC时序，并实现和24C02之间的双向通信。
  在实践过程中，将使用STM32F429的普通IO口模拟IIC时序，来实现24C02的读写，并将结果显示在LCD模块上。
  此外，通过修改代码将利用该功能实现选举投票和结果记录的功能。

## 29.2 实验原理

IIC(Inter－Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线，用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线，可发送和接收数据。   在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送，高速IIC总线一般可达400kbps以上。   I2C 总线在传送数据过程中共有三种类型信号， 它们分别是：开始信号、结束信号和应答信号。

- 开始信号：SCL为高电平时，SDA由高电平向低电平跳变，开始传送数据。

- 结束信号：SCL为高电平时，SDA由低电平向高电平跳变，结束传送数据。

- 应答信号：接收数据的IC在接收到8bit数据后，向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲，表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后，等待受控单元发出一个应答信号，CPU接收到应答信号后，根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号，由判断为受控单元出现故障。

这些信号中，起始信号是必需的，结束信号和应答信号，都可以不要。IIC 总线时序图如图29.1所示：

图29.1

图29.1 IIC 总线时序图

ALIENTEK阿波罗STM32F4开发板板载的EEPROM芯片型号为24C02。该芯片的总容量是256 个字节，该芯片通过IIC总线与外部连接，本实验就通过STM32F4来实现24C02的读写。
  考虑到STM32的硬件IIC设计复杂，本实验将使用软件来模拟IIC总线，实现与24C02的通信。

## 29.3 源代码（修改前）

while(1)
{
    key=KEY_Scan(0);
    if(key==KEY1_PRES)//KEY1按下,写入24C02
    {
        LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE);//清除半屏    
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Write 24C02....");
        AT24CXX_Write(0,(u8*)TEXT_Buffer,SIZE);
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"24C02 Write Finished!");//提示传送完成
    }
    if(key==KEY0_PRES)//KEY0按下,读取字符串并显示
    {
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Read 24C02.... ");
        AT24CXX_Read(0,datatemp,SIZE);
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"The Data Readed Is:  ");//提示传送完成
        LCD_ShowString(30,190,200,16,16,datatemp);//显示读到的字符串
    }
    i++;
    delay_ms(10);
    if(i==20)
    {
        LED0=!LED0;//提示系统正在运行   
        i=0;
    }          
}

本次实验中，通过AT24CXX_Write函数将TEXT_Buffer中的数据写入24C02，通过AT24CXX_Read函数读取24C02中的数据，并显示在LCD上。

## 29.4 源代码（修改后）

while (1){
u8 f = 0;
u8 ff = 6;
  while (1){
      POINT_COLOR = BLUE;
      // 选择模式
      LCD_ShowString(32, 170, 4000, 16, 16, (u8 *)"Chose mode: [0]Check result [1]Commit a vote");
      key = KEY_Scan(0);
      if (key == KEY0_PRES){
          ff = 0;
          break;
      }
      if (key == KEY1_PRES){
          ff = 1;
          break;
      }
  }
  if (ff == 1){
    // 投票，共5票，每次的结果存放在TEXT_Buffer中
    for (i = 0; i <= 4; i++){
        POINT_COLOR = DARKBLUE;
        LCD_ShowString(30, 190 + i * 20, 200, 16, 16, (u8 *)"Vote:");
        f = 0;
        do{
            key = KEY_Scan(0);
            if (key == KEY1_PRES){
                TEXT_Buffer[i] = 0;
                f = 1;
                POINT_COLOR = RED;
                LCD_ShowString(30 + 16 * 6, 190 + i * 20, 200, 16, 16, (u8 *)"Disagree!");
            }
            if (key == KEY0_PRES){
                TEXT_Buffer[i] = 1;
                f = 1;
                POINT_COLOR = RED;
                LCD_ShowString(30 + 16 * 6, 190 + i * 20, 200, 16, 16, (u8 *)"Agree!");
            }
        } while (f == 0);
        delay_ms(20);
    }
    // 投票结果存入24C02
    AT24CXX_Write(0, (u8 *)TEXT_Buffer, SIZE);
  }
  // 查看投票结果
  if (ff == 0){
      // 读取24C02中的数据
      AT24CXX_Read(0, datatemp, SIZE);
      for (i = 0; i <= 4; i++){
        res += datatemp[i];
      }
      if (res >= 72)
        LCD_ShowString(32, 370, 200, 16, 16, (u8 *)"Final Result: Pass!");
      else
        LCD_ShowString(32, 370, 200, 16, 16, (u8 *)"Final Result: Deny!");
  }
}

修改的目的是利用该功能实现选举投票和结果记录的功能。
  当按下KEY1时，进入投票模式，共5票，每次的结果存放在TEXT_Buffer中。
  当按下KEY0时，进入查看结果模式，读取24C02中的数据，计算投票结果，如果投票结果大于等于72，则显示“Final Result: Pass!”，否则显示“Final Result: Deny!”。
  通过该功能，可以实现选举投票和结果记录的功能。即便断电，也可以通过24C02中的数据恢复投票结果。

## 29.5 实验结果

通过修改代码，我们成功实现了选举投票和结果记录的功能。
  在实际应用场景中，该功能可以用于选举投票、会议决策等场景。
  例如，在会议中，可以通过该功能进行投票，最终根据投票结果做出决策。
  尤其在容易发生断电的场景中，通过24C02中的数据，可以恢复投票结果，确保投票结果的准确性。

## 29.6 心得体会

本次实验通过对IIC总线的应用，学习了IIC协议的原理和使用方法，加深了对IIC总线的理解。
  通过实现选举投票和结果记录的功能，我们对IIC总线通信存储的应用有了更深入的了解。
  在实际测试的过程中，为了寻找存储地址的数据类型和存储格式，我们还学习了24C02的数据手册，加深了对存储器的理解。

# 32 SPI实验

## 32.1 实验目的

本实验将学习STM32F429的SPI功能。在本实验中，将使用STM32F429自带的SPI来实现对外部FLASH（W25Q256）的读写，并将结果显示在LCD模块上。

## 32.2 实验原理

SPI 是英语Serial Peripheral interface 的缩写，顾名思义就是串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在 EEPROM，FLASH，实时时钟，AD 转换器，还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI，是一种高速的，全双工，同步的通信总线，并且在芯片的管脚上只占用四根线，节约了芯片的管脚，同时为PCB的布局上节省空间，提供方便，正是出于这种简单易用的特性，现在越来越多的芯片集成了这种通信协议，STM32F4也有SPI接口。

图30.1

图32.1 IIC 总线时序图

SPI 接口一般使用4条线通信：

- MISO 主设备数据输入，从设备数据输出。

- MOSI 主设备数据输出，从设备数据输入。

- SCLK时钟信号，由主设备产生。

- CS从设备片选信号，由主设备控制。

从图中可以看出，主机和从机都有一个串行移位寄存器，主机通过向它的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次传输。寄存器通过MOSI信号线将字节传送给从机，从机也将自己的移位寄存器中的内容通过MISO信号线返回给主机。这样，两个移位寄存器中的内容就被交换。外设的写操作和读操作是同步完成的。如果只进行写操作，主机只需忽略接收到的字节；反之，若主机要读取从机的一个字节，就必须发送一个空字节来引发从机的传输。   SPI 主要特点有：可以同时发出和接收串行数据；可以当作主机或从机工作；提供频率可编程时钟；发送结束中断标志；写冲突保护；总线竞争保护等。   SPI 总线四种工作方式 SPI 模块为了和外设进行数据交换，根据外设工作要求，其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置，时钟极性（CPOL）对传输协议没有重大的影响。如果 CPOL=0，串行同步时钟的空闲状态为低电平；如果CPOL=1，串行同步时钟的空闲状态为高电平 。时 钟 相 位（ CPHA）能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0，在串行同步时钟的第一个跳变沿（上升或下降）数据被采样；如果CPHA=1，在串行同步时钟的第二个跳变沿（上升或下降）数据被采样。SPI 主模块和与之通信的外设备时钟相位和极性应该一致。   不同时钟相位下的总线数据传输时序如图32.2所示：

图32.2

图32.2 不同时钟相位下的总线传输时序（CPHA=0/1）

## 32.3 源代码（修改前）

while(1)
{
    key=KEY_Scan(0);
    if(key==KEY1_PRES)//KEY1按下,写入W25Q256
    {
        LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE);//清除半屏    
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Write W25Q256....");
        W25QXX_Write((u8*)TEXT_Buffer,FLASH_SIZE-100,SIZE);     //从倒数第100个地址处开始,写入SIZE长度的数据
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"W25Q256 Write Finished!"); //提示传送完成
    }
    if(key==KEY0_PRES)//KEY0按下,读取字符串并显示
    {
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Read W25Q256.... ");
        W25QXX_Read(datatemp,FLASH_SIZE-100,SIZE);                  //从倒数第100个地址处开始,读出SIZE个字节
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"The Data Readed Is:   ");  //提示传送完成
        LCD_ShowString(30,190,200,16,16,datatemp);                  //显示读到的字符串
    } 
    i++;
    delay_ms(10);
    if(i==20)
    {
        LED0=!LED0;//提示系统正在运行   
        i=0;
    }          
}

本次实验中，通过W25QXX_Write函数将TEXT_Buffer中的数据写入W25Q256，通过W25QXX_Read函数读取W25Q256中的数据，并显示在LCD上。
  实现细节上与IIC实验类似，只是在硬件上使用的是SPI接口，而不是IIC接口，以及软件模拟的方式。

## 32.4 源代码（修改后）

// 在每个循环中，记录按键，并列表显示
while (1)
    // 为每一个按键设置不同的输入内容
    key = KEY_Scan(0);
    if (key == WKUP_PRES) {
        u8 TEXT_Buffer[] = {"3"};
        W25QXX_Write((u8 *)TEXT_Buffer, FLASH_SIZE - SIZE * i, SIZE);
    }
    else if (key == KEY2_PRES) {
        u8 TEXT_Buffer[] = {"2"};
        W25QXX_Write((u8 *)TEXT_Buffer, FLASH_SIZE - SIZE * i, SIZE);
    }
    else if (key == KEY1_PRES) {
        u8 TEXT_Buffer[] = {"1"};
        W25QXX_Write((u8 *)TEXT_Buffer, FLASH_SIZE - SIZE * i, SIZE);
    }
    else if (key == KEY0_PRES) {
        // 擦除该位置的数据
        u8 TEXT_Buffer[] = {0xFF};
        W25QXX_Write((u8 *)TEXT_Buffer, FLASH_SIZE - SIZE * i, SIZE);
    }
    i++;
    delay_ms(50);
    if (i == 20){
            // 记录20次后，显示在LCD上
        LCD_Fill(0, 170, 239, 319, WHITE); // 清除半屏
        LCD_ShowString(30, 170, 200, 16, 16, "Start Read W25Q256.... ");
        for (u8 j = 1; j <= 20; j++){
            POINT_COLOR = 0xFFFFFFaa;
            BACK_COLOR = 0x00000033;
            LCD_ShowString(30, 170 + j * 20, 16 * 3, 16, 16, "No.");
            LCD_ShowNum(30 + 16 * 3, 170 + j * 20, j, 4, 16);
            W25QXX_Read(datatemp, FLASH_SIZE - SIZE * (j - 1), SIZE);
            POINT_COLOR = 0xFF000000;
            BACK_COLOR = 0xFFFFFFFF;
            if (datatemp[0] == 0xFF){
                LCD_ShowString(30 + 16 * 8, 170 + j * 20, 2000, 16, 16, "Empty                                   ");
            }
            else{
                LCD_ShowString(30 + 16 * 8, 170 + j * 20, 200, 16, 16, "Has data");
                LCD_ShowString(30 + 16 * 16, 170 + j * 20, 200, 16, 16, datatemp);
            }
            delay_ms(20);
        }
    }
    if (i == 20){
        LED0 = !LED0; // 提示系统正在运行
        i = 0;
    }
}

修改的目的是为了实现”系统日志”的功能，即每次按下按键，都会在W25Q256中记录下按键的内容，然后在LCD上显示出来。
  在每次循环中，记录按键，并列表显示。按键WKUP_PRES、KEY2_PRES、KEY1_PRES、KEY0_PRES分别对应数字3、2、1、0。
  在记录20次后，将记录的内容显示在LCD上。如果记录的内容为空，则显示”Empty”，否则显示”Has data”以及记录的内容。

## 32.5 实验结果

通过修改代码，利用了SPI接口，将20次按键记录在W25Q256中，并在LCD上显示出来。实现了类似”系统日志”的功能。
  在实际应用场景中，可以将按键记录的内容替换为相应的数据，实现实时记录数据的功能。   例如，可以将按键记录的内容替换为传感器采集的数据，实现实时记录传感器数据的功能，可作为科研实验器材的一部分。   又例如，可以将按键记录的内容替换为系统运行的日志，实现实时记录系统运行日志的功能，可作为系统监控的一部分。

## 32.6 实验总结

本次实验通过SPI接口，学习了STM32F429的SPI原理，并实现了对W25Q256的读写功能。
  双工通信功能相当强大，可以实现很多功能，如实时记录数据、实时记录系统日志等, 为实际应用提供了很大的便利。
  本实验让我对SPI接口的应用有了更深入的了解，与现实生活中的应用场景联系更加紧密。

# 63 网络通信实验

## 63.1 实验目的

本实验将使用ALIENTEK 阿波罗 STM32F429 开发板自带的网口和 LWIP 实现：TCP 服务器、TCP 客服端、UDP 以及 WEB 服务器等四个功能。

## 63.2 实验原理

### 以太网

STM32F429 芯片自带以太网模块，该模块包括带专用 DMA 控制器的 MAC 802.3（介质访问控制）控制器，支持介质独立接口 (MII) 和简化介质独立接口 (RMII)，并自带了一个用于外部 PHY 通信的 SMI 接口，通过一组配置寄存器，用户可以为 MAC 控制器和 DMA 控制器选择所需模式和功能。

图63.1

图63.1 STM32F429 以太网框图

从上图可以看出，STM32F429 是必须外接 PHY 芯片，才可以完成以太网通信的，外部 PHY芯片可以通过 MII/RMII 接口与 STM32F429 内部 MAC 连接，并且支持 SMI（MDIO&MDC）接口配置外部以太网 PHY 芯片。   本实验中采用 RMII 接口和外部 PHY 芯片连接，实现网络通信功能，阿波罗 STM32F429 开发板使用的是 LAN8720A 作为 PHY 芯片。

### TCP/IP LWIP

TCP/IP 中文名为传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网络的基础，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准。协议采用了 4 层的层级结构，每一层都呼叫它的下一层所提供的协议来完成自己的需求。通俗而言：TCP 负责发现传输的问题，一有问题就发出信号，要求重新传输，直到所有数据安全正确地传输到目的地。而IP 是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。   TCP/IP 协议不是 TCP 和 IP 这两个协议的合称，而是指因特网整个 TCP/IP 协议族。从协议分层模型方面来讲，TCP/IP 由四个层次组成：网络接口层、网络层、传输层、应用层。OSI 是传统的开放式系统互连参考模型,该模型将 TCP/IP 分为七层: 物理层、数据链路层（网络接口层）、网络层（网络层）、传输层（传输层）、会话层、表示层和应用层（应用层）。   本次实验中，PHY 层芯片 LAN8720A 相当于物理层，STM32F429 自带的MAC 层相当于数据链路层，而 LWIP 提供的就是网络层、传输层的功能，应用层是需要用户自己根据自己想要的功能去实现的。

图63.2

图63.2 TCP/IP 模型与 OSI 模型对比

LWIP 是瑞典计算机科学院(SICS)的 Adam Dunkels 等开发的一个小型开源的 TCP/IP 协议栈，是 TCP/IP 的一种实现方式。LWIP 是轻量级 IP 协议，有无操作系统的支持都可以运行，LWIP实现的重点是在保持 TCP 协议主要功能的基础上减少对 RAM 的占用，它只需十几 KB 的 RAM和 40K 左右的 ROM 就可以运行，这使 LWIP 协议栈适合在低端的嵌入式系统中使用。

## 63.3 源代码（修改前）

int main(void)
{   
 u8 t;
 u8 key;
 Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);//设置时钟,180Mhz
 delay_init(180);   //初始化延时函数 
 uart_init(90,115200);  //初始化串口波特率为115200 
    LED_Init();     //初始化与LED连接的硬件接口
 SDRAM_Init();    //初始化SDRAM 
 LCD_Init();     //初始化LCD
 KEY_Init();     //初始化按键
 RTC_Init();      //RTC初始化
 Adc_Init();      //ADC初始化 
 PCF8574_Init();    //初始化PCF8574
 TIM3_Int_Init(100-1,9000-1);//10khz的频率,计数100为10ms
 usmart_dev.init(90);  //初始化USMART
  my_mem_init(SRAMIN);  //初始化内部内存池
 my_mem_init(SRAMEX);  //初始化外部内存池
 my_mem_init(SRAMCCM);  //初始化CCM内存池
 POINT_COLOR=RED;
 LED0=0;
 lwip_test_ui(1);   //加载前半部分UI
 //先初始化lwIP(包括LAN8720初始化),此时必须插上网线,否则初始化会失败!! 
 LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"lwIP Initing...");
 while(lwip_comm_init()!=0)
 {
  LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"lwIP Init failed!");
  delay_ms(1200);
  LCD_Fill(30,110,230,110+16,WHITE);//清除显示
  LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"Retrying...");  
 }
 LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"lwIP Init Successed");
 //等待DHCP获取 
  LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHCP IP configing...");
 while((lwipdev.dhcpstatus!=2)&&(lwipdev.dhcpstatus!=0XFF))//等待DHCP获取成功/超时溢出
 {
  lwip_periodic_handle();
 }
 lwip_test_ui(2);//加载后半部分UI 
 httpd_init(); //HTTP初始化(默认开启websever)
 while(1)
 {
  key=KEY_Scan(0);
  switch(key)
  {
   case KEY0_PRES://TCP Server模式
    tcp_server_test();
     lwip_test_ui(3);//重新加载UI  
    break;
   case KEY1_PRES://TCP Client模式
    tcp_client_test();
    lwip_test_ui(3);//重新加载UI
    break; 
   case KEY2_PRES://UDP模式
    udp_demo_test();
    lwip_test_ui(3);//重新加载UI
    break; 
  } 
  lwip_periodic_handle();
  delay_ms(2);
  t++;
  if(t==100)LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"Please choose a mode!");
  if(t==200)
  { 
   t=0;
   LCD_Fill(30,230,230,230+16,WHITE);//清除显示
   LED0=!LED0;
  } 
 }  
}

本次实验中，通过lwIP库实现了TCP服务器、TCP客户端、UDP和WEB服务器等四个功能。
  通过按键选择不同的模式，可以实现不同的功能。

## 63.4 源代码（修改后）

针对tcp_client_demo.c文件进行修改

while (res == 0)
 {
  key = KEY_Scan(0);
  if (key == WKUP_PRES)
   break;
  if (key == KEY0_PRES) // KEY0按下了,发送数据
  {
   tcp_client_flag |= 1 << 7; // 标记要发送数据
  }
  if (key == KEY2_PRES) // KEY2按下了,进入图片接收模式
  {
   tcp_client_flag |= 1 << 4;            // 标记进入图片接收模式
   LCD_Fill(30, 230, lcddev.width - 1, lcddev.height - 1, WHITE); // 清屏
   LCD_ShowString(30, 230, 210, 16, 16, "Picture Receiving...");  // 提示消息
  }
  if (tcp_client_flag & 1 << 6) // 是否收到数据?
  {
   if (tcp_client_flag & 1 << 4) // 是否进入图片接收模式?
   {
    LCD_ShowMultiLine(30, 230, tcp_client_recvbuf);
   }
   else
   {
    LCD_Fill(30, 230, lcddev.width - 1, lcddev.height - 1, WHITE);           // 清上一次数据
    LCD_ShowString(30, 230, lcddev.width - 30, lcddev.height - 230, 16, (u8 *)tcp_client_recvbuf); // 显示接收到的数据
    tcp_client_flag &= ~(1 << 6);                   // 标记数据已经被处理了.
   }
  }
  // ...
 }

其中设计了多行打印的函数LCD_ShowMultiLine，用于显示接收到的图片数据。

void LCD_ShowMultiLine(u16 x, u16 y, u8 *str)
{
 u8 *p = str;
 u16 x0 = x;
 u16 y0 = y;
 u16 len = strlen((const char *)str);
 u16 i;
 for (i = 0; i < len; i++)
 {
  if (*p == '\r')
  {
   x = x0;
   p++;
  }
  else if (*p == '\n')
  {
   y += 16;
   x = x0;
   p++;
  }
  else if (*p == '\0')
  {
   break;
  }
  else if (*p == 0)
  {
   break;
  }
  else
  {
   LCD_ShowChar(x, y, *p, 16, 0);
   x += 8;
   p++;
  }
 }
}

修改的目的是实现图片数据的接收和显示。   添加了tcp_client_flag标志位，用于标记是否进入图片接收模式。同时修改了提示信息的显示方式。   添加了LCD_ShowMultiLine函数，用于显示多行数据。   当用户选择进入图片接收模式时，会清屏并显示提示信息，然后通过LCD_ShowMultiLine函数显示图片数据。

## 63.5 实验结果

通过修改代码，我们成功实现了图片数据的接收和显示，用户通过tcp服务器发送字符形式的图片数据，stm32f429接收并显示。   在实际应用场景中，该功能可以用于海量网络传输领域，例如通过网络传输图片数据，网页数据等。   例如，通过网络传输图片数据，可以实现远程监控、远程图像识别等功能。

## 63.6 心得体会

本次实验通过lwIP库实现了TCP服务器、TCP客户端、UDP和WEB服务器等四个功能，学习了网络通信的基本原理和方法。
  本次实验的代码量相当巨大，需要仔细阅读和理解，同时需要对lwIP库有一定的了解。在解析了各个函数的功能后，我们才能对代码进行修改。
  这个过程中，锻炼了我们的代码阅读能力和代码修改能力，也对网络通信有了更深入的了解。