综合实践项目（1）

阶段目标：实现音阶音频的音符端点检测与提取算法，实现音符切分，找到每个新按琴键的音符起始位置。

综合实践项目(1) —— 分析与讨论（请手写）：

- 通过查阅文献资料，你了解有哪些算法可以实现音频信号的端点检测功能？

- 请说明端点检测算法中有哪些关键参数需要选取，选取的原则是什么？不同的参数会对结果产生什么影响？请进行对比分析，并给出结论。

- 拓展（选做）：尝试采用2种及以上的算法实现音频信号的端点检测功能，分析不同算法的优缺点，对比不同算法结果，并给出结论。

线上讨论题（请在学习平台上回答）:

- 请简要概述本项目的基本技术路线。可以用文字描述主要步骤，鼓励采用框图形式展示（课前已布置）。

- 请针对音阶音频实现端点检测功能，并用可视化方法展示出按键音符的起始位置的检测结果。

程序清单：

% step1: 读入音频

[x, Fs] = audioread('M1_i1.wav');

music = x(:, 1) ./ max(abs(x(:, 1))); % 取左声道, 归一化

Frame_Num = 128; % 帧长

% 绘制原波形

figure;

xlabel('采样点');

ylabel('幅度');

plot(music, 'b');

hold on;

% step2: 帧峰检测法, 获得包络

envelope1 = [];

for i = 1:floor(length(music) / Frame_Num) - 1 % i是以Frame_Num个点分帧后的帧号

temp = music((i - 1) * Frame_Num +1:i * Frame_Num); %每Frame_Num点是一个临时帧

envelope1 = [envelope1 max(temp) - min(temp)]; %取出当前帧的峰峰值作为该帧的帧峰值

end

% 在同一个坐标轴上绘制包络

plot(1:Frame_Num:Frame_Num * length(envelope1), envelope1, 'r');

hold on;

% step3: 疯狂滤波平滑

envelope2 = envelope1;

envelope2 = medfilt1(envelope2, 5); % 中值滤波medfilt1

% envelope2 = smooth(envelope2, 5); % 平滑smooth

envelope2 = conv(envelope2, ones(1, 11) / 11, 'same'); % 11点平均滤波

envelope2 = conv(envelope2, ones(1, 21) / 21, 'same'); % 21点平均滤波

envelope2 = envelope2 ./ max(envelope2); % 归一化

% 在同一个坐标轴上绘制原波形和包络

plot(1:Frame_Num:Frame_Num * length(envelope2), envelope2, 'g');

hold off;

% step4: 寻找峰值

[peaks05, locs05] = findpeaks(envelope2, 'MinPeakHeight', 0.5); % 阈值0.5

[peaks04, locs04] = findpeaks(envelope2, 'MinPeakHeight', 0.4); % 阈值0.4

[peaks03, locs03] = findpeaks(envelope2, 'MinPeakHeight', 0.3); % 阈值0.3

[peaks02, locs02] = findpeaks(envelope2, 'MinPeakHeight', 0.2); % 阈值0.2

%比较几种阈值下的峰值

figure;

subplot(2, 2, 1);

plot(1:Frame_Num:Frame_Num * length(envelope2), envelope2, 'b');

hold on;

plot(locs05 * Frame_Num, peaks05, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k');

title('阈值0.5');hold off;

subplot(2, 2, 2);

plot(1:Frame_Num:Frame_Num * length(envelope2), envelope2, 'b');

hold on;

plot(locs04 * Frame_Num, peaks04, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k');

title('阈值0.4');hold off;

subplot(2, 2, 3);

plot(1:Frame_Num:Frame_Num * length(envelope2), envelope2, 'b');

hold on;

plot(locs03 * Frame_Num, peaks03, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k');

title('阈值0.3');hold off;

subplot(2, 2, 4);

plot(1:Frame_Num:Frame_Num * length(envelope2), envelope2, 'b');

hold on;

plot(locs02 * Frame_Num, peaks02, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k');

title('阈值0.2');hold off;

实验结果：