综合实践项目（2）

阶段目标：实现不同组别、不同节奏下的音阶音频的单音识别任务。

综合实践项目(2) —— 分析与讨论（请手写）：

- 音符起始点找到后，如何进行音符分帧？请写出你的分析思路和策略。

- 对音符进行短时傅里叶谱分析时，需要选择合适的窗函数以缓解谱泄漏现象。请结合上一问中帧长的选择，对比分析不同窗函数（至少3种）、不同帧长下，钢琴音频频谱的泄漏现象。

- 拓展（选做）：除了基于短时傅里叶变换的谱分析方法，对于钢琴音频识别，是否还有其他的变换域方法？请查阅相关文献并简要回答。

线上讨论题（请在学习平台上回答）:

- 请用可视化的方法显示出音阶音频的频谱信息（可以选择某个组别或某些组别的音频），采用谱图或用各音符的谱线图均可，并给出该组别识别出的钢琴键号结果。

程序清单：

% step0: 设定参数

Frame_Num = 256; % 帧长

F0 = 0.1;

% step1: 读入音频

[x, Fs] = audioread('M1_i1.wav');

music = x(:, 1) ./ max(abs(x(:, 1))); % 取左声道, 归一化

% step2: 帧峰检测法, 获得包络

[envelope, peaks, start_index] = get_start_index(x, Fs, Frame_Num);

% start_index = start_i * Frame_Num;

% step3: 划分音符得到每个音符的幅度矩阵

Amp_MS = get_Amp_MS(x, Fs, Frame_Num, F0);

KeyEnergy_Ms = Amp_to_Key(Amp_MS, F0);

figure;

for i = 1:length(start_index)

subplot(3, 5, i);

Amp_temp = Amp_MS(:, i);

Amp_temp = Amp_temp / max(Amp_temp);

plot(Amp_temp);

axis([0 10000 0 1]);

title("音符" + i + "的频谱图");

end

% 用subplot画在一个图中, 用axis调整观察范围

figure;

for i = 1:length(start_index)

subplot(3, 5, i);

KeyEnergy_i = KeyEnergy_Ms(:, i);

key_Index = 1:88;

plot(key_Index, KeyEnergy_i);

axis([1 88 0 1]);

title("第" + i + "个音符琴键能量");

end

[Key_Rec, Key_code, Key_index, Key_count] = get_note_key(start_index, KeyEnergy_Ms);

figure;

for i = 1:Key_count

subplot(3, 5, i);

Key_i = Key_Rec(:, i);

stem(Key_i);

axis([0 88 0 1]);

title("第" + i + "个音识别结果");

end

function Amp_MS = get_Amp_MS(audio, fs, Frame_Num, F0)

% 读取音频文件

music = audio(:, 1) ./ max(abs(audio(:, 1))); % 取左声道, 归一化

[~, ~, start_i] = get_start_index(audio, fs, Frame_Num);

start_index = start_i * Frame_Num;

% 将每个音程的长度做谱分析, 画出谱图, 并判断琴键

Amp_MS = [];

N = fs / F0; %FFT点数

% 1. 取音程段

for i = 1:length(start_index)

if i < length(start_index)

%若不是最后一段则取当前段与后一段的前2/3的信号

X_temp = music(start_index(i):floor(start_index(i) + (start_index(i + 1) - start_index(i)) * 2/3));

else

%若是最后一段，则按照前一段的长度取（因为最后一段后面没有下一段的标记了）

X_temp = music(start_index(i):floor(start_index(i) + (start_index(i) - start_index(i - 1)) * 2/3));

end

X_temp = X_temp .* hanning(length(X_temp)); % 2. 乘以窗函数（暂定汉宁窗）

Amp_temp = fft(X_temp, N); % 3. 做FFT（N比X_temp的长度要长，相当于添零了）

Amp_MS = [Amp_MS abs(Amp_temp)]; %#ok<*AGROW> %保存本段音程的谱分析结果

end

end

function KeyEnergy_Ms = Amp_to_Key(Amp_MS, F0)

% 返回的Key下标在1-88之间

PianoKey_F = xlsread('Piano_Key_F.xlsx'); %#ok<XLSRD>

[~, len] = size(Amp_MS);

for i = 1:len

Amp_MS(:, i) = Amp_MS(:, i) / max(Amp_MS(:, i));

% 将音频幅度矩阵映射到按键矩阵中

for j = 2:88

f_down = (PianoKey_F(j - 1, 1) + PianoKey_F(j, 1)) / 2;

f_up = (PianoKey_F(j, 1) + PianoKey_F(j + 1, 1)) / 2;

KeyEnergy_Ms(j, i) = mean(Amp_MS(floor(f_down / F0):ceil(f_up / F0), i)); %#ok<AGROW>

end

% 归一化

KeyEnergy_Ms(:, i) = KeyEnergy_Ms(:, i) / max(KeyEnergy_Ms(:, i));

end

end

function [Key_Rec, Key_code, Key_index, Key_count] = get_note_key(start_index, KeyEnergy_Ms, threshold)

% get_note_key - 根据琴键能量矩阵识别音符对应的键号

% threshold 用于限制检测琴键值的范围, (a, b], 不包含左端点, 包含右端点

%

% Key_Rec 用于绘制瀑布图的矩阵

% Key_code 音符对应的键号数组, 下标在1-88之间

% Key_index 音符的起始位置, 与start_index相同

% Key_count 音符数量

if nargin < 3

threshold = [0 88];

end

sensitivity = 0.05;

% 根据琴键能量矩阵设计策略识别音符对应的键号

Key_Rec = zeros(1, 108);

Key_code = [];

Key_index = [];

for i = 1:length(start_index)

KeyEnergy_i = KeyEnergy_Ms(:, i);

KeyEnergy_i = KeyEnergy_i((threshold(1)+1):(threshold(2)));

% 找出能量最大的键号

[~, max_index] = max(KeyEnergy_i);

% 找出KeyEnergy_i中比threshold大的第一个的键号

left_index = find(KeyEnergy_i > sensitivity, 1, 'first');

% 对于低音区, 容易出现left_index != max_index的情况

% 需要额外检查判断

if any(left_index == max_index) || any(left_index == threshold(1))

% 添加一个音符

temp = zeros(1, 108);

temp(max_index+threshold(1)) = 1;

Key_Rec = [Key_Rec; temp]; %#ok<AGROW>

Key_code = [Key_code; max_index+threshold(1)]; %#ok<AGROW>

Key_index = [Key_index; start_index(i)]; %#ok<AGROW>

else

% 追加判断

% 取出所有大于threshold的键号

keys = find(KeyEnergy_i > sensitivity);

% disp("第" + i + "个音符, 可能的键号有: " + keys);

% 逐个获取可能性, 选择最可能的键号

max_prob = 0;

max_key = 0;

for j = 1:length(keys)

key = keys(j);

prob = check_note_validation(KeyEnergy_i, key);

if prob > max_prob

max_prob = prob;

max_key = key;

end

end

% disp("第" + i + "个音符, 最可能的键号为: " + max_key);

% 添加一个音符

temp = zeros(1, 108);

temp(max_key+threshold(1)) = 1;

Key_Rec = [Key_Rec; temp]; %#ok<AGROW>

Key_code = [Key_code; max_key+threshold(1)]; %#ok<AGROW>

Key_index = [Key_index; start_index(i)]; %#ok<AGROW>

end

end

Key_Rec = Key_Rec(2:end, :);

Key_count = size(Key_Rec, 1);

% 转置Key_Rec, 使得每一列代表一个音符

Key_Rec = Key_Rec';

end

实验结果：