综合实践项目（3）

阶段目标：实现音阶音频、小星星音频的整曲识别任务。

综合实践项目(3) —— 分析与讨论（请手写）：

- 请阐述由音频频谱识别出钢琴键号的基本方法。请问不同组别（如大字组别或小字组别），它们的识别方法是一样的吗？如果不一样，请说明其不同之处。

- 针对和弦音频的识别，你采用了什么方法？效果如何？请客观总结你的实验结果。

- 拓展（选做）：除了传统的按照钢琴音频谐音规律识别的方法，还有什么方法可以实现钢琴音频识别？请查阅相关文献并简要回答。

线上讨论题（请在学习平台上回答）:

- 请用可视化的方法展示出整曲音频（音阶音频或小星星音频）的键号识别结果。

- 针对小星星音频中的某个和弦音符（第一个和弦除外），展示其频谱图，并分析其对应的键号。

程序清单：

% step0: 设定参数

Frame_Num = 256; % 帧长

F0 = 0.1;

% step1: 读入音频

[x, Fs] = audioread('star_69.wav');

music = x(:, 1) ./ max(abs(x(:, 1))); % 取左声道, 归一化

% step2: 帧峰检测法, 获得包络

[envelope, peaks, start_index] = get_start_index(x, Fs, Frame_Num);

% start_index = start_i * Frame_Num;

% 画出音频和包络

figure;plot(x);hold on;

for i = 1:length(start_index)

plot(start_index(i) * Frame_Num, peaks(i), 'ro');

% 在旁边标号

text(start_index(i) * Frame_Num, peaks(i), num2str(i));

end

hold on;

plot(1:Frame_Num:Frame_Num*length(envelope), envelope, 'g');

hold off;

% step3: 划分音符得到每个音符的幅度矩阵

Amp_MS = get_Amp_MS(x, Fs, Frame_Num, F0);

KeyEnergy_Ms = Amp_to_Key(Amp_MS, F0);

% 画出每个音符的琴键能量矩阵

figure;

for i = 1:length(start_index)

subplot(6, 8, i);

KeyEnergy_i = KeyEnergy_Ms(:, i);

key_Index = 1:88;

plot(key_Index, KeyEnergy_i);

axis([1 88 0 1]);

title("第" + i + "个音符");

end

% 瀑布流图(根据音符划分)

figure;

imagesc(1:length(start_index), 21:108, KeyEnergy_Ms);

axis xy; axis([0 length(start_index) 21 108]);

threshold = 59-20;

% step4: 识别音符对应的键号

[Key_Rec, Key_code, Key_index, Key_count] = get_note_key(start_index, KeyEnergy_Ms, threshold);

% 瀑布图, 修正后

figure;

imagesc(1:length(start_index), 21:108, Key_Rec);

axis xy; axis([0.5 length(start_index)+0.5 21 108]);

disp(Key_code+20);

function [envelope, peaks, start_index] = get_start_index(x, ~, Frame_Num, threshold)

%获取包络, 峰值, 起始点

%   参数: x, fs, Frame_Num=128, threshold=0.3

if (nargin == 2)

Frame_Num = 256;

end

if (nargin == 3)

threshold = 0.3;

end

music = x ./ max(abs(x)); % 归一化

% step2: 帧峰检测法, 获得包络

envelope = [];

for i = 1:floor(length(music) / Frame_Num) - 1 % i是以Frame_Num个点分帧后的帧号

temp = music((i - 1) * Frame_Num +1:i * Frame_Num); %每Frame_Num点是一个临时帧

envelope = [envelope max(temp) - min(temp)]; %取出当前帧的峰峰值作为该帧的帧峰值

end

% step3: 疯狂滤波平滑

envelope = medfilt1(envelope, 5); % 中值滤波medfilt1

envelope = conv(envelope, ones(1, 5) / 5, 'same'); % 5点平均滤波

envelope = conv(envelope, ones(1, 12) / 12, 'same'); % 12点平均滤波

envelope = conv(envelope, ones(1, 15) / 15, 'same'); % 15点平均滤波

envelope = envelope ./ max(envelope); % 归一化

% [peaks , start_index] = findpeaks(envelope, 'MinPeakHeight', threshold); % 阈值0.3

[peaks, start_index] = findpeaks( ...

envelope, ...

'widthreference', 'halfheight', ...

'MinPeakHeight', threshold, ...

'MinPeakProminence', 0.2 ...

);

end

function Amp_MS = get_Amp_MS(audio, fs, Frame_Num, F0)

music = audio(:, 1) ./ max(abs(audio(:, 1))); % 取左声道, 归一化

[~, ~, start_i] = get_start_index(audio, fs, Frame_Num);

start_index = start_i * Frame_Num;

% 将每个音程的长度做谱分析, 画出谱图, 并判断琴键

Amp_MS = [];

N = fs / F0; %FFT点数

% 1. 取音程段

for i = 1:length(start_index)

if i < length(start_index)

%若不是最后一段则取当前段与后一段的前2/3的信号

X_temp = music(start_index(i):floor(start_index(i) + (start_index(i + 1) - start_index(i)) * 2/3));

else

%若是最后一段，则按照前一段的长度取（因为最后一段后面没有下一段的标记了）

X_temp = music(start_index(i):floor(start_index(i) + (start_index(i) - start_index(i - 1)) * 2/3));

end

X_temp = X_temp .* hanning(length(X_temp)); % 2. 乘以窗函数（暂定汉宁窗）

Amp_temp = fft(X_temp, N); % 3. 做FFT（N比X_temp的长度要长，相当于添零了）

Amp_MS = [Amp_MS abs(Amp_temp)]; %#ok<*AGROW> %保存本段音程的谱分析结果

end

end

function KeyEnergy_Ms = Amp_to_Key(Amp_MS, F0)

% 返回的Key下标在1-88之间

PianoKey_F = xlsread('Piano_Key_F.xlsx'); %#ok<XLSRD>

[~, len] = size(Amp_MS);

for i = 1:len

Amp_MS(:, i) = Amp_MS(:, i) / max(Amp_MS(:, i));

% 将音频幅度矩阵映射到按键矩阵中

for j = 2:88

f_down = (PianoKey_F(j - 1, 1) + PianoKey_F(j, 1)) / 2;

f_up = (PianoKey_F(j, 1) + PianoKey_F(j + 1, 1)) / 2;

KeyEnergy_Ms(j, i) = mean(Amp_MS(floor(f_down / F0):ceil(f_up / F0), i)); %#ok<AGROW>

end

% 归一化

KeyEnergy_Ms(:, i) = KeyEnergy_Ms(:, i) / max(KeyEnergy_Ms(:, i));

end

end

function [Key_Rec, Key_code, Key_index, Key_count] = get_note_key(start_index, KeyEnergy_Ms, threshold)

% get_note_key - 根据琴键能量矩阵识别音符对应的键号

% threshold 用于限制检测琴键值的范围, (a, b], 不包含左端点, 包含右端点

%

% Key_Rec 用于绘制瀑布图的矩阵

% Key_code 音符对应的键号数组, 下标在1-88之间

% Key_index 音符的起始位置, 与start_index相同

% Key_count 音符数量

if nargin < 3

threshold = [0 88];

end

if length(threshold) == 1

threshold = [threshold 88];

end

sensitivity = 0.05;

% 根据琴键能量矩阵设计策略识别音符对应的键号

Key_Rec = zeros(1, 108);

Key_code = [];

Key_index = [];

for i = 1:length(start_index)

KeyEnergy_i = KeyEnergy_Ms(:, i);

KeyEnergy_i = KeyEnergy_i((threshold(1)+1):(threshold(2)));

% 找出能量最大的键号

[~, max_index] = max(KeyEnergy_i);

% 找出KeyEnergy_i中比threshold大的第一个的键号

left_index = find(KeyEnergy_i > sensitivity, 1, 'first');

% disp("KeyEnergy_i的长度为: " + length(KeyEnergy_i));

% 对于低音区, 容易出现left_index != max_index的情况

% 需要额外检查判断

if any(left_index == max_index) || any(left_index == threshold(1))

% 添加一个音符

temp = zeros(1, 108);

temp(max_index+threshold(1)) = 1;

Key_Rec = [Key_Rec; temp]; %#ok<AGROW>

Key_code = [Key_code; max_index+threshold(1)]; %#ok<AGROW>

Key_index = [Key_index; start_index(i)]; %#ok<AGROW>

else

% 追加判断

% 取出所有大于threshold的键号

keys = find(KeyEnergy_i > sensitivity);

% disp("第" + i + "个音符, 可能的键号有: " + keys);

% 逐个获取可能性, 选择最可能的键号

max_prob = 0;

max_key = 0;

for j = 1:length(keys)

key = keys(j);

prob = check_note_validation(KeyEnergy_i, key);

if prob > max_prob

max_prob = prob;

max_key = key;

end

end

% disp("第" + i + "个音符, 最可能的键号为: " + max_key);

% 添加一个音符

temp = zeros(1, 108);

temp(max_key+threshold(1)) = 1;

Key_Rec = [Key_Rec; temp]; %#ok<AGROW>

Key_code = [Key_code; max_key+threshold(1)]; %#ok<AGROW>

Key_index = [Key_index; start_index(i)]; %#ok<AGROW>

end

end

Key_Rec = Key_Rec(2:end, :);

Key_count = size(Key_Rec, 1);

% 转置Key_Rec, 使得每一列代表一个音符

Key_Rec = Key_Rec';

end

实验结果：