《物联网技术及应用实验》

实验报告本

| 班级： | ____信工223___ |
| --- | --- |
| 学号： | ____22012995___ |
| 姓名： | _____张鸿尧____ |
| 指导教师： | ____ 黄如_____ |

信息科学与工程学院

2025  年  5  月

实验一 光照传感器采集实验

- 实验目的

（1）掌握光照传感器的操作方法；

（2）掌握光照传感器采集程序的编程方法。

二、实验装置

硬件：计算机一台（操作系统为Windows XP或Windows 7）；CVT-IOT-VSL实验箱一台；CC DEBUGGER仿真器；USB数据线一根。

软件：IAR Embedded Workbench for MCS-51开发环境。

三、实验内容

（1）使用mini USB将子节点板与PC相连。

（2）启动IAR Embedded Workbench开发环境，创建一个新文件，在文件中添加如下代码

#ifndef HAL_LED_H

#define HAL_LED_H

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

#define uint8 unsigned char

#define uint16 unsigned int

/* LEDS - The LED number is the same as the bit position */

#define HAL_LED_1 0x01

/* Modes */

#define HAL_LED_MODE_OFF 0x00

#define HAL_LED_MODE_ON 0x01

#define HAL_LED_MODE_TOGGLE 0x08

extern void HalLedInit( void );

/*

* Set the LED ON/OFF/TOGGLE.

*/

extern void HalLedSet( uint8 led, uint8 mode );

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif

将该文件保存为Led.h。同种方法创建Led.c：

#include <ioCC2540.h>

#include "Led.h"

#define uint8 unsigned char

#define uint16 unsigned int

#define BV(n) (1<<(n))

#define LED1_DDR P0DIR

#define LED1_SEL P0SEL

#define LED1_BV BV(0)

#define LED1_SBIT P0_0

void HalLedInit (void)

{

// Set LED GPIOs to general io port.

LED1_DDR &= ~LED1_BV;

// Set LED GPIOs to outputs.

LED1_DDR |= LED1_BV;

//LED1 OFF

LED1_SBIT = 1;

}

void HalLedSet (uint8 leds, uint8 mode)

{

switch (mode)

{

case HAL_LED_MODE_ON:

LED1_SBIT = 0;

break;

case HAL_LED_MODE_OFF:

LED1_SBIT = 1;

break;

case HAL_LED_MODE_TOGGLE:

if (LED1_SBIT) { LED1_SBIT = 0; } else { LED1_SBIT = 1;}

break;

default:

break;

}

}

同种方法创建 Uart.h：

#ifndef HAL_UART_H

#define HAL_UART_H

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

#define uint8 unsigned char

#define uint16 unsigned int

extern void HalUartInit( void );

extern void HalUARTWrite(uint8 *buf, uint16 len);

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif

同种方法创建 Uart.c：

#include <ioCC2540.h>

#include "Uart.h"

#define uint8 unsigned char

#define uint16 unsigned int

void HalUartInit(void)

{

CLKCONCMD &= ~(1<<6); //选择 32M 晶振

while(!(SLEEPSTA & (1<<6))); //等待 XSOC 稳定

CLKCONCMD &=~ ((1<<6) | (7<<0)) ;//TICHSPD 128分频，CLKSPD不分频

PERCFG = 0x00;

P0SEL |= (0x0f<<2) ; //P0 用作串口

U0CSR |= (1<<7); //UART 方式

U0GCR |= 11;

U0BAUD |= 216; //波特率设为 115200

UTX0IF = 0;

U0CSR |= (1<<6);

IEN0 |= 0x84; //开总中断，接收中断

URX0IE = 1;

EA = 1;

}

void HalUARTWrite(uint8 *buf, uint16 len)

{

uint16 i;

for(i=0;i<len;i++)

{

U0DBUF = *buf++;

while(UTX0IF == 0);

UTX0IF = 0;

}

}

创建main.c：

#include <ioCC2540.h>

#include "Uart.h"

#include "Led.h"

#include "hal_adc.h"

#include "stdio.h"

#define uint8 unsigned char

uint8 light_value = 0x00;

uint8 buf[5];

void delay(void)

{

unsigned int i;

unsigned int j;

for(i=0;i<1500;i++)

{

for(j=0;j<1000;j++)

{

asm("NOP");

asm("NOP");

asm("NOP");

}

}

}

void main()

{

HalLedInit();

HalUartInit();

HalAdcInit();

while(1)

{

HalUARTWrite("light value:",13);

light_value =(uint8) HalAdcRead(1,HAL_ADC_RESOLUTION_8);

sprintf( (char*)buf, "%d" ,light_value);

HalUARTWrite(buf,5);

HalUARTWrite("\r\n",2);

delay();

}

}

（3）新建一个工程LIGHT SENSOR，将上述5个文件添加进工程中，并修改LIGHT SENSOR的工程设置，如图4-4-2所示。

图4-4-2 LIGHT SENSOR工程创建

（4）编译LIGHT SENSOR，成功后，下载并运行，选择miniUSB的串口号，配置波特率，从串口调试工具观察结果。

四、实验结果

实验一成绩：____________     教师签名：_______________